2.2.	Описание аппаратных средств связного процессора данных

2.2.1.	Общие сведения

DCC является мультипроцессорной системой в модульном исполнении. DCC поставляется в двух различных вариантах:

В настольном варианте 19-дюймового корпуса с физическими портами в количестве от 2 до 32 и в варианте половины 19-дюймового корпуса с физическими портами от 2 до 16.

Протокольная функция физических портов определяется соответствующими микропрограммами, которые специфицируются при поставке. В DCC могут одновременно использоваться все программные или протокольные модули, поставляемые T.D.T.

2.2.2.	Конструкция

DCC состоит из трех основных системных блоков:

из 19-дюймового корпуса или половины 19-дюймового корпуса с блоком питания, ЦП-блоков и интерфейсных блоков. Каждый блок съемный.

19-дюймовый корпус DCC

2.2.3.	ЦП-блоки

Блоки ЦП содержат все программы, управляющие устройством DCC с микропроцессором HD 64180: 16 МГц, 256 Kбайт ОЗУ (RAM), память CMOS, сохраняющая информацию при выключении питания, и EPROM с хранимой программой. Остальная электроника в ЦП выполняет функции управления и декодирования.

Каждый из ЦП-блоков выполняет "одну" протокольную функцию, а также поддерживает два физических порта со скоростью до 19200 бит/сек на один порт или 64000 бит/сек только с одним портом. Каждой дополнительной паре портов требуется один дополнительный ЦП-блок с соответствующим протокольным программным обеспечением.

2.2.3.1.	ЦП-блок УДАЛЕННОГО ПРОЦЕССОРА

В одном корпусе может разместиться один ЦП-блок, который вставляется в специальное гнездо. Этот ЦП-блок выполняет функцию "УДАЛЕННОГО ПРОЦЕССОРА" и, следовательно, не поддерживает какую-либо протокольную функцию.

УДАЛЕННЫЙ ПРОЦЕССОР должен быть в каждом корпусе. Блок ЦП с функцией УДАЛЕННОГО ПРОЦЕССОРА поддерживает 2 физических порта. Первый порт (порт 1) предназначен для подключения асинхронного терминала, с помощью которого DCC можно конфигурировать локально. Второй порт зарезервирован для будущего использования.

ЦП-блок  УДАЛЕННОГО ПРОЦЕССОРА осуществляет административное управление данными конфигурации всех используемых ЦП-блоков и выполняет координирующие функции во время конфигурации DCC.

Что касается особенностей аппаратной реализации, ЦП-блок УДАЛЕННОГО ПРОЦЕССОРА отличается только по его расширенной памяти CMOS, сохраняющей информацию при отключении питания (8 Кб вместо 2 Кб в других ЦП-блоках).

2.2.3.2.	Снятие или замена ЦП-блоков

Благодаря модульному исполнению DCC снять отдельные системные блоки или заменить их довольно просто. Для снятия блока ЦП сначала снимите переднюю крышку, отвинтив два винта. После этого ЦП-блок можно вынуть за ручки, которые находятся в передней части блока.

Во время установки блока ЦП важно убедиться, что вставляемый модуль вошел в направляющие пазы, а затем полностью вошел в разъем.

Внимание: Перед тем как вынуть блок, отключите питание!

2.2.3.3.	Значение перемычек на ЦП-блоке

В блоке ЦП различают две разные установки перемычек. При первой установке блок ЦП выполняет функцию УДАЛЕННОГО ПРОЦЕССОРА (при использовании соответствующих микропрограмм), при второй установке ЦП-блок выполняет некоторую протокольную функцию. Перемычка устанавливает определенный размер CMOS-RAM, размер EPROM и вид сброса (RESET).

ЦП-блок, действующий			ЦП-блок с протокольной функцией
как УДАЛЕННЫЙ ПРОЦЕССОР

CMOS-RAM = 8 кбайт			CMOS-RAM = 2 кбайт

EPROM = 256 кбайт			EPROM = 256 кбайт или 128 кбайт

RESET на всех ЦП-блоках			REESET только на отдельном ЦП-блоке

Если нажать кнопку RESET на
ЦП-блоке, действующем как
УДАЛЕННЫЙ ПРОЦЕССОР,
то все ЦП-блоки в DCC будут
перезагружены

2.2.3.4.	Значение светодиодных индикаторов в блоке ЦП

Блок ЦП как УДАЛЕННЫЙ ПРОЦЕССОР

S 1/1	Индикация соединения	Соединение с УДАЛЕННЫМ

ПРОЦЕССОРОМ установлено

S 1/2	RTS (запрос передачи)

S 1/3	DTR (готовность терминала)

ERR 1	Не используется

S 2/1	Не используется

S 2/2	Не используется

S 2/3	Не используется

ERR 2	Не используется

СEN	Card Enable		Без значения для пользователя

(задействовать плату)

REQ	Card Request		Без значения для пользователя

(запрос к плате)

ЦП-блок с протокольной функцией

Значение светодиодных индикаторов зависит от используемого программного модуля или протокольной функции ЦП-блока. Подробное описание можно найти в разделе описания соответствующего программного модуля.

2.2.3.5.	Значение DIP-переключателей в ЦП-блоке

Установка DIP-переключателей соответствует параметру (по умолчанию) асинхронной конфигурации порта, поддерживаемого ЦП-блоком. Это означает, что после так называемого холодного запуска, при котором все установленные при конфигурации параметры теряются, параметры переключателей DIP остаются в силе.

ЦП-блок как УДАЛЕННЫЙ ПРОЦЕССОР

| Переключатели 1, 2, 3 | не используются |  |
| --- | --- | --- |
| Переключатель 4 | не используется |  |
| Переключатель 5 | не используется |  |
| Переключатели 6, 7 | не используются |  |
| Переключатель 8 | 8 | холодный/теплый старт |
|  | ON OFF | холодный старт теплый старт |

ЦП-блок с протокольной функцией

Значение установки переключателей DIP зависит от используемого программного модуля, а также протокольной  функции ЦП-блока. Подробное описание можно найти в разделе описания соответствующего программного модуля.

2.2.4.	Интерфейсные блоки

2.2.4.1.	Общие сведения

Для DCC в настоящее время поставляются следующие интерфейсные блоки:

Interface-Unit X.21 bis (RS232C/V.24)

Interface-Unit X.21

Interface-Unit V.35

В интерфейсном блоке имеется связное устройство, а также линейные усилители-формирователи и многоштырьковые разъемы для поддержки обоих физических портов.

2.2.4.2.	Снятие или замена интерфейсного блока

Интерфейсныи блоки доступны в задней части DCC. Чтобы снять интерфейсный блок, сначала снимите переднюю крышку, для этого отверните два винта. Вытягивая фиксированный разъем из гнезда, вы легко можете снять ЦП-блок.

2.2.4.3.	Интерфейсный блок X.21 bis (RS232C/V.24)

2.2.4.3.1. Физическая настройка интерфейса

Поскольку возможны различные применения интерфейса Х.21 bis (RS232C/V.24) для разнообразного оконечного оборудования, часто требуется индивидуальная адаптация (настройка) ООД для работы с DCC. Трудоемкая и ненадежная практика создания специальных кабелей устраняется использованием так называемых многоштырьковых разъемов (headerpins). С помощью многоштырькового разъема каждую интерфейсную группу можно конфигурировать на гнезде подключения интерфейса.

Как правило, вид последовательного интерфейса зависит от используемого ООД (оконечного оборудования) и АКД (аппаратура окончания канала данных), а также от типа передачи: синхронной или асинхронной передачи данных. Принимая это во внимание, интерфейсный блок должен настраиваться с помощью штырьковых разъемов и перемычек.

Поскольку схема многоштырькового разъема и расположение перемычек зависят от программных модулей, используемых в данный момент, вы можете найти более подробное описание аппаратной конфигурации интерфейсного блока в разделе "Описание программных модулей".

Общая схема многоштырькового разъема для X.21 bis (RS232C/V.24).

2.2.4.4.	Интерфейсный блок X.21

Интерфейсный блок Х.21 отличается от блока Х.21 bis линейными усилителями-формирователями, полем перемычек, а также меньшими гнездами подключения (15-полюсник).

Поскольку схема многоштырькового разъема и расположение перемычек также зависят от используемых программных модулей, более подробное описание аппаратной конфигурации интерфейсного блока можно найти в разделе "Описание программных модулей".

Общая схема многоштырькового разъема для Х.21